- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

- Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

- «Биполярные транзисторы»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		     Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 	  Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

- ЦЕль работы

Провести экспериментальные исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов и изучить основные параметры биполярных транзисторов.

- Ход работы

- Исследование входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ.

Построим модель исследуемой цепи.

Рисунок 1 – Схема исследования цепи

Сначала были проведены исследования входных характеристик транзистора по схеме ОЭ для Uкэ = 15 В, Uкэ = 10 B, Uкэ = 5 В и по результатам измерений составлены таблицы.

Входное напряжение 10 В.

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,827 | 0,791 | 0,765 | 0,742 | 0,716 | 0,684 | 0,644 | 0,598 | 0,55 | 0,5 |
| Iб, мА | 2,58 | 1,211 | 0,663 | 0,363 | 0,181 | 0,0748 | 0,0243 | 0,0066 | 0,0017 | 0,0004 |

Таблица 1 – Измерения для Uкэ = 15 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,826 | 0,79 | 0,765 | 0,742 | 0,716 | 0,684 | 0,644 | 0,598 | 0,55 | 0,5 |
| Iб, мА | 2,607 | 1,219 | 0,666 | 0,364 | 0,182 | 0,0749 | 0,0243 | 0,0066 | 0,0017 | 0,0004 |

Таблица 2 – Измерения для Uкэ = 10 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,825 | 0,79 | 0,765 | 0,742 | 0,716 | 0,684 | 0,644 | 0,598 | 0,55 | 0,5 |
| Iб, мА | 2,635 | 1,226 | 0,669 | 0,366 | 0,182 | 0,075 | 0,0243 | 0,0066 | 0,0017 | 0,0004 |

Таблица 3 – Измерения для Uкэ = 5 В

После чего по полученным результатам были построены графики.

Рисунок 2 – Зависимость тока базы от напряжения между базой и эмиттером

- Исследование выходных характеристик транзистора, включенного по схеме О.

Сначала были проведены исследования выходных характеристик транзистора по схеме ОЭ для Iб = 0,1 мА, Iб = 0,15 мА, Iб = 0,2 мА и по результатам измерений составлены таблицы.

| R, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкэ, В | 0 | 0,433 | 0,891 | 1,376 | 1,889 | 2,429 | 3,6 | 4,897 | 6,332 | 7,922 |
| Iк, мА | 1,23 | 6,681 | 6,765 | 6,852 | 6,945 | 7,043 | 7,255 | 7,489 | 7,748 | 8,035 |

Таблица 4 – Обратная ветвь первых двух диодов

| R, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкэ, В | 0 | 0,288 | 0,615 | 0,984 | 1,393 | 1,843 | 2,871 | 4,08 | 5,484 | 7,106 |
| Iк, мА | 1,577 | 9,734 | 9,831 | 9,933 | 10,046 | 10,171 | 10,455 | 10,789 | 11,176 | 11,623 |

Таблица 5 – Обратная ветвь первых двух диодов

| R, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкэ, В | 0 | 0,166 | 0,357 | 0,618 | 0,933 | 1,302 | 2,204 | 3,332 | 4,706 | 6,354 |
| Iк, мА | 1,878 | 12,291 | 12,703 | 12,801 | 12,919 | 13,056 | 13,391 | 13,81 | 14,319 | 14,929 |

Таблица 6 – Обратная ветвь первых двух диодов

Рисунок 3 – Зависимость тока коллектора от напряжения коллектора

- Исследование ВАХ транзистора, включенного по схеме ОБ.

Далее была собрана схема транзистора ОБ.

Рисунок 4 – Схема транзистора ОБ

Были проведены исследования входных характеристик транзистора по схеме ОБ для Uкб = 15 В, Uкб = 10 B, Uкб = 5 В и по результатам измерений составлены таблицы.

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,677 | 0,651 | 0,634 | 0,62 | 0,607 | 0,593 | 0,577 | 0,53 | 0,448 | 0,35 |
| Iэ, мА | 5,757 | 2,768 | 1,695 | 1,126 | 0,765 | 0,511 | 0,321 | 0,081 | 0,007 | 0,0004 |

Таблица 7 – Измерения для Uкб = 15 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,68 | 0,654 | 0,636 | 0,622 | 0,609 | 0,595 | 0,579 | 0,531 | 0,448 | 0,35 |
| Iэ, мА | 5,693 | 2,737 | 1,675 | 1,111 | 0,753 | 0,501 | 0,313 | 0,077 | 0,007 | 0,0004 |

Таблица 8 – Измерения для Uкб = 10 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0,683 | 0,657 | 0,639 | 0,625 | 0,611 | 0,597 | 0,581 | 0,532 | 0,448 | 0,35 |
| Iэ, мА | 5,622 | 2,703 | 1,652 | 1,094 | 0,739 | 0,49 | 0,305 | 0,073 | 0,006 | 0,0003 |

Таблица 9 – Измерения для Uкб = 5 В

После чего по полученным результатам были построены графики.

Рисунок 5 – Зависимость тока эмиттера от напряжения между базой и эмиттером

- Исследование выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ.

Сначала были проведены исследования выходных характеристик транзистора по схеме ОБ для Iэ = 2 мА, Iэ = 4 мА, Iэ = 8 мА и по результатам измерений составлены таблицы.

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкб, В | 0,158 | 0,325 | 0,502 | 0,688 | 0,884 | 1,09 | 1,306 | 1,766 | 2,265 | 2,804 |
| Iк, мА | 1,944 | 1,946 | 1,947 | 1,948 | 1,949 | 1,951 | 1,952 | 1,955 | 1,959 | 1,962 |

Таблица 10 – Измерения для Iэ = 2 мА

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкб, В | 0,063 | 0,146 | 0,248 | 0,37 | 0,512 | 0,673 | 0,853 | 1,273 | 1,771 | 2,349 |
| Iк, мА | 3,932 | 3,933 | 3,934 | 3,936 | 3,938 | 3,94 | 3,942 | 3,948 | 3,954 | 3,962 |

Таблица 11 – Измерения для Iэ = 4 мА

| R, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкб, В | 0,142 | 0,333 | 0,562 | 0,829 | 1,135 | 1,48 | 1,864 | 2,287 | 2,75 | 3,252 |
| Iк, мА | 7,741 | 7,746 | 7,753 | 7,76 | 7,769 | 7,778 | 7,789 | 7,8 | 7,813 | 7,826 |

Таблица 12 – Измерения для Iэ = 8 мА

После чего по полученным результатам были построены графики.

Рисунок 6 – Зависимость тока коллектора от напряжения коллектора

- Расчет коэффициентов α и β транзистора в выбранных рабочих точках.

Для транзистора, включенного по схеме ОЭ:

β=iкiб   ,  α=ββ+1

Для Uкэ = 15 В: рабочая точка: iк = 0,363 мА, iб = 0,032 мА:

β=iкiб=0,3630,032=11,344

α=ββ+1=11,34412,344=0,919

Для Uкэ = 10 В: рабочая точка: iк = 0,364 мА, iб = 0,029 мА:

β=iкiб=0,3640,029=12,552

α=ββ+1=12,55213,552=0,926

Для Uкэ = 5 В: рабочая точка: iк = 0,366 мА, iб = 0,025 мА:

β=iкiб=0,3660,025=14,64

α=ββ+1=14,6415,64=0,936

Для Iб = 0,1 мА: рабочая точка: iк = 6,945 мА:

β=iкiб=6,9450,1=69,45

α=ββ+1=69,4570,45=0,986

Для Iб = 0,15 мА: рабочая точка: iк = 10,046 мА:

β=iкiб=10,0460,15=66,973

α=ββ+1=66,97367,973=0,985

Для Iб = 0,2 мА: рабочая точка: iк = 12,919 мА:

β=iкiб=12,9190,2=64,595

α=ββ+1=64,59565,595=0,985

Для транзистора, включенного по схеме ОБ:

α=iкiэ   ,  β=α1-α

Для Uкб = 15 В: рабочая точка: iк = 1,114 мА, iэ = 1,126 мА

α=iкiэ=1,1141,126=0,989

β=α1-α=0,9890,011=89,909

Для Uкб = 10 В: рабочая точка: iк = 1,098 мА, iэ = 1,111 мА

α=iкiэ=1,0981,111=0,988

β=α1-α=0,9880,012=82,333

Для Uкб = 5 В: рабочая точка: iк = 1,08 мА, iэ = 1,094 мА

α=iкiэ=1,081,094=0,986

β=α1-α=0,9860,014=70,429

Для Iэ = 2 мА: рабочая точка: iк = 1,948 мА

α=iкiэ=1,9482=0,974

β=α1-α=0,9740,026=37,462

Для Iэ = 4 мА: рабочая точка: iк = 3,936 мА

α=iкiэ=3,9364=0,984

β=α1-α=0,9740,016=61,5

Для Iэ = 8 мА: рабочая точка: iк = 7,76 мА

α=iкiэ=7,768=0,97

β=α1-α=0,970,03=32,333

- контрольные Вопросы

- Как влияет толщина базы биполярного транзистора на его усилительные свойства:

Толщина  базы  является  критическим  параметром  биполярного  транзистора,  который  определяет  его  усилительные  свойства.  Тонкая  база  позволяет  создать  транзистор  с  более  высоким  усилением  и  более  высокой  частотой  перехода,  что  делает  его  более  пригодным  для  усиления  сигналов  с  высокими  частотами.  Толстая  база  приводит  к  более  низкому  усилению  и  более  низкой  частоте  перехода,  что  делает  его  более  пригодным  для  усиления  сигналов  с  низкими  частотами. Если ширина базы в транзисторе много меньше длины свободного пробега дырок, то подавляющее большинство дырок достигнет коллекторного перехода, не успев рекомбинировать с электронами базы. В итоге, создается коллекторный ток, примерно равный току эмиттера.

- 2.	Почему два последовательно соединенных диода, имея похожую с транзистором структуру, не позволяют получить усиление мощности:

- Увеличение мощности можно получить при помощи диодного моста из 4 диодов или транзистора. У двух последовательно соединенных диодов усиления мощности нет, потому что средняя область кристалла у них не является общей, а "расколота" на две части и соединена металлическим проводником. То есть, электроны не бегут по ней насквозь, следовательно, не происходит перераспределения электронов-дырок.

- 3.	Объясните отличие процессов управления током стока в полевых транзисторах с p-n-переходом и в транзисторах с изолированным затвором.

- Биполярный транзистор можно рассматривать как усилитель тока как прибор-преобразователь проводимости. В полевом транзисторе проводимостью канала управляет электрическое поле, создаваемое приложенным к затвору напряжением. Также полевой транзистор отличается от биполярного транзистора в линейной области, и у МОП-транзистора затвор действительно изолирован от канала сток-исток. Поэтому, в отличие от биполярных транзисторов, можно подавать на него положительное (или отрицательное) напряжение, не заботясь о диодной проводимости.

- 4.	Перечислите все разновидности биполярных и полевых транзисторов. Приведите их условные обозначения:

- Биполярные транзисторы:

- 5.	Чем вольт-амперные характеристики биполярного транзистора отличаются от вольт-амперных характеристик полевого транзистора:

- Входные характеристики биполярного транзистора близки к характеристикам p-n-перехода. Тогда как входные характеристики полевого транзистора соответствуют ВАХ диода при подаче обратного напряжения.

- 6.	В чем достоинства полевого транзистора по сравнению с биполярным при построении, на их основе, сложных цифровых схем:

- Полевые транзисторы обладают рядом преимуществ по сравнению с биполярными транзисторами при построении сложных цифровых схем. высокое входное сопротивление, более  простая  структура, более  широкий  динамический  диапазон, возможность  работы  в  режиме  выключения и другие.

- 7.	Перечислите причины, затрудняющие построение цифровых устройств на биполярных транзисторах:

- Высокое  потребление  энергии, низкая  скорость  переключения, сложность  управления, чувствительность  к  температуре, сложность  интеграции и другие.

- 8.	Перечислите паразитные параметры транзисторов, не позволяющие их применение в цепях с высокочастотным напряжением:

- Паразитные параметры транзисторов, которые ограничивают их работу в цепях с высокочастотным напряжением, включают в себя. Емкость  переходов: ёмкость база-эмиттера и база-коллектора может шунтировать сигнал при высоких частотах, ёмкость коллектор-эмиттера тоже может шунтировать при более высоких частотах. Индуктивность  выводов транзистора: при  высоких  частотах  индуктивность  выводов  может  приводить  к  появлению  падений  напряжения  и  искажениям  формы  сигнала. Сопротивление  базы: оно  является  паразитным  сопротивлением  в  базовой  области  транзистора.  При  высоких  частотах  сопротивление  базы  может  приводить  к  потере  сигнала  и  уменьшению  усиления. Эффект Миллера: Емкость перехода база-коллектор может  увеличиваться  из-за  влияния  напряжения  на  коллекторе.  Это  увеличение  емкости  может  приводить  к  шунтированию  сигнала  и  ухудшению  частотных  характеристик  транзистора.

- 9.	Высокочастотные транзисторы. В чем отличие от низкочастотных:

- Высокочастотные транзисторы отличаются от низкочастотных  несколькими ключевыми параметрами, которые  определяют  их  работу  в  системах  с  высокой  частотой. Частота перехода, емкость и время переходов, и другие параметры сильно отличаются. Высокочастотные транзисторы  используются  в  схемах  с  высокой  частотой,  например,  в  радиоприемниках,  передатчиках,  усилителях  свч  и  других  устройствах,  где  необходима  высокая  скорость  работы  и  эффективность  усиления  на  высоких  частотах. Низкочастотные транзисторы  используются  в  схемах  с  низкой  частотой,  например,  в  аудиоусилителях,  системах  управления  и  других  устройствах,  где  не  требуется  работа  с  высокими  частотами.

- выводы

В ходе лабораторной работы изучены режимы работы транзистора в схемах с общим эмиттером (ОЭ) и общей базой (ОБ). Рассчитаны коэффициенты передачи тока α (для ОБ) и β (для ОЭ). Установлены следующие зависимости: Схема ОЭ - с увеличением напряжения коллектор-эмиттер ток базы уменьшается, а ток коллектора, напротив, возрастает при уменьшении базового тока. Схема ОБ - ток коллектора прямо пропорционален току эмиттера и примерно равен ему. Рост напряжения коллектор-база приводит к увеличению тока эмиттера.