- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

- Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

- «Резервный усилитель на транзисторе»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		     Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 	  Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

- ЦЕль работы

Изучить схемотехнику простейшего усилителя на биполярном транзисторе. Получить представление о принципе работы малых систем автоматического регулирования на примере схемы температурной стабилизации транзистора резистивного усилителя. Экспериментально снять и исследовать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилительного каскада.

- Ход работы

- Исследование резистивного усилителя.

Построим схему, состоящую из генератора гармонических сигналов, осциллографа, построителя частотных характеристик, блока питания и схемы усилителя.

Рисунок 1 – Схема исследования

Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, который подает напряжение смещения на базу транзистора. Резистор R3 – нагрузочный, R4 = 2 кОм обеспечивает температурную стабилизацию каскада. Конденсаторы C1 и С3 = 1 мкФ – разделительные, С2 = 10 нФ и С4 = 100 нФ – блокировочные, С5 – шунтирующий, включен для ограничения полосы пропускания в области высоких частот.

Был установлен малый уровень входного напряжения, U = 20 мВ, универсального генератора гармонических сигналов для обеспечения работы усилителя в линейном режиме. Частота входного сигнала плавно изменялась от 0,1 кГц до 100 кГц. После чего показания были занесены в таблицу.

| f, кГц | Uвых, мВ | К |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 17,869 | 0,89345 |
| 0,3 | 19,225 | 0,96125 |
| 0,5 | 21,267 | 1,06335 |
| 1 | 28,697 | 1,43485 |
| 3 | 62,675 | 3,13375 |
| 5 | 86,849 | 4,34245 |
| 10 | 114,058 | 5,7029 |
| 50 | 121,073 | 6,05365 |
| 75 | 110,519 | 5,52595 |
| 100 | 99,182 | 4,9591 |

Таблица 1 – Исследование резистивного усилителя

После чего по полученным результатам был построен график.

Рисунок 2 – График АЧХ резистивного усилителя

- Исследование влияния на АЧХ усилителя разделительных конденсаторов С1, С3.

Для этой схемы были сняты АЧХ для значений конденсатора С1=0,005мкФ, С1=1 мкФ, С1=1мкФ и С3=0,001мкФ, и С1=1мкФ С3=0,8мкФ.

| С1 = 0,005мкФ |  |  | С1 = 1 мкФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | Uвых, мВ | К | f, кГц | Uвых, мВ | К |
| 0,1 | 0,506 | 0,0253 | 0,1 | 17,869 | 0,89345 |
| 0,3 | 1,596 | 0,0798 | 0,3 | 19,225 | 0,96125 |
| 0,5 | 2,902 | 0,1451 | 0,5 | 21,267 | 1,06335 |
| 1 | 7,438 | 0,3719 | 1 | 28,697 | 1,43485 |
| 3 | 33,395 | 1,66975 | 3 | 62,675 | 3,13375 |
| 5 | 53,402 | 2,6701 | 5 | 86,849 | 4,34245 |
| 10 | 77,494 | 3,8747 | 10 | 114,058 | 5,7029 |
| 50 | 97,174 | 4,8587 | 50 | 121,073 | 6,05365 |
| 75 | 91,988 | 4,5994 | 75 | 110,519 | 5,52595 |
| 100 | 85,067 | 4,25335 | 100 | 99,182 | 4,9591 |

Таблица 2 – Влияние емкостей разделительных конденсаторов на АЧХ

Рисунок 3 – АЧХ при условиях: С1=0,005мкФ, С1=1 мкФ, С1=1мкФ и С3=0,001мкФ, и С1=1мкФ С3=0,8мкФ

| С1 = мкФ, С3 = 0,001мкФ |  |  | С1 = 1 мкФ, С3 = 0,8мкФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | Uвых, мВ | К | f, кГц | Uвых, мВ | К |
| 0,1 | 1,641 | 0,08205 | 0,1 | 17,825 | 0,89125 |
| 0,3 | 1,767 | 0,08835 | 0,3 | 19,178 | 0,9589 |
| 0,5 | 1,959 | 0,09795 | 0,5 | 21,205 | 1,06025 |
| 1 | 2,673 | 0,13365 | 1 | 28,628 | 1,4314 |
| 3 | 6,44 | 0,322 | 3 | 62,549 | 3,12745 |
| 5 | 10,287 | 0,51435 | 5 | 86,718 | 4,3359 |
| 10 | 19,275 | 0,96375 | 10 | 113,971 | 5,69855 |
| 50 | 59,362 | 2,9681 | 50 | 121,057 | 6,05285 |
| 75 | 64,557 | 3,22785 | 75 | 110,508 | 5,5254 |
| 100 | 64,066 | 3,2033 | 100 | 99,175 | 4,95875 |

Таблица 3 – Влияние емкостей разделительных конденсаторов на АЧХ

Рисунок 4 – График АЧХ при различных емкостях разделительного конденсатора С3

Конденсатор в данной цепи работает как фильтр, полностью блокируя постоянный ток и пропуская лишь переменную составляющую сигнала. При этом с уменьшением его ёмкости растёт сопротивление низкочастотной компоненте тока, что приводит к ослаблению передачи низких частот через цепь.

- Исследование АЧХ усилителя при изменении С4 и R4.

Связка конденсатора и резистора, которые стоят на выходе транзистора, необходимы для стабилизации его работы по противодействию теплотока и теплового эффекта. Конденсатор C4 блокирует переменное напряжение при переходе из одной части схемы в другую.

Было исследовано влияние емкости конденсатора C4 на КУ усилителя.

| С4=5мкФ |  |  | С4=20мкФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | Uвых, мВ | К | f, кГц | Uвых, мВ | К |
| 0,1 | 96,242 | 4,8121 | 0,1 | 220,171 | 11,00855 |
| 0,3 | 245,361 | 12,26805 | 0,3 | 483,035 | 24,15175 |
| 0,5 | 371,396 | 18,5698 | 0,5 | 655,071 | 32,75355 |
| 1 | 618,913 | 30,94565 | 1 | 903,23 | 45,1615 |
| 3 | 1011 | 50,55 | 3 | 1171 | 58,55 |
| 5 | 1059 | 52,95 | 5 | 1149 | 57,45 |
| 10 | 910,845 | 45,54225 | 10 | 945,415 | 47,27075 |
| 50 | 283,859 | 14,19295 | 50 | 284,634 | 14,2317 |
| 75 | 193,258 | 9,6629 | 75 | 193,515 | 9,67575 |
| 100 | 146,114 | 7,3057 | 100 | 146,227 | 7,31135 |

Таблица 4 – Влияние на АЧХ усилителя емкости С4 (R = 2 кОм)

Рисунок 5 – Графики АЧХ при различных емкостях С4

Далее было исследовано влияние сопротивления R4 на КУ усилителя.

Когда ток течет через транзистор он нагревается и его сопротивление уменьшается. Поэтому необходимо добавочное сопротивление, которое может создать резистор R4. Как только сопротивление на транзисторе уменьшается, этот резистор забирает часть напряжения на себя и не позволяет увеличить ток цепи.

| R4=5кОм |  |  | R4=30кОм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | Uвых, мВ | К | f, кГц | Uвых, мВ | К |
| 0,1 | 110,473 | 5,52365 | 0,1 | 94,764 | 4,7382 |
| 0,3 | 315,974 | 15,7987 | 0,3 | 159,244 | 7,9622 |
| 0,5 | 477,234 | 23,8617 | 0,5 | 171,511 | 8,57555 |
| 1 | 697,222 | 34,8611 | 1 | 175,925 | 8,79625 |
| 3 | 798,036 | 39,9018 | 3 | 161,123 | 8,05615 |
| 5 | 722,805 | 36,14025 | 5 | 138,592 | 6,9296 |
| 10 | 515,256 | 25,7628 | 10 | 93,078 | 4,6539 |
| 50 | 125,065 | 6,25325 | 50 | 21,609 | 1,08045 |
| 75 | 83,828 | 4,1914 | 75 | 14,464 | 0,7232 |
| 100 | 62,995 | 3,14975 | 100 | 10,863 | 0,54315 |

Таблица 5 – Влияние на АЧХ усилителя сопротивления R4 (С4 = 5 мкФ)

После чего по полученным результатам были построены графики.

Рисунок 6 – График АЧХ при различных сопротивлениях резистора R4

Связка конденсатора и резистора, которые стоят на выходе транзистора, необходимы для стабилизации его работы. Когда ток течет через транзистор он нагревается и его сопротивление уменьшается. Поэтому необходимо добавочное сопротивление, которое может создать резистор R4.

- Исследование АЧХ резонансного усилителя.

В схему был подключен колебательный контур с конденсатором емкостью 10нФ и катушкой индуктивности с индуктивностью 700 мГн. Входное напряжение Uвх = 50мВ. Тогда, резонансная частота колебательного контура фильтра будет:

fp=12πLC=12π700*10-6*10*10-9≈60,155 кГц

Рисунок 7 – Схема резонансного усилителя

| f, кГц | Uвых, мВ | К |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,0008 | 0,000016 |
| 0,3 | 0,007 | 0,00014 |
| 0,5 | 0,021 | 0,00042 |
| 1 | 0,083 | 0,00166 |
| 3 | 0,773 | 0,01546 |
| 5 | 2,264 | 0,04528 |
| 10 | 12,005 | 0,2401 |
| 50 | 30,938 | 0,61876 |
| 75 | 27,572 | 0,55144 |
| 100 | 25,551 | 0,51102 |

Таблица 6 – АЧХ резонансного усилителя

После чего по полученным результатам были построены графики.

Рисунок 8 – АЧХ для резонансного усилителя

- выводы

В ходе лабораторной работы была изучена АЧХ резистивного усилителя в зависимости от ёмкостей разделительных и блокирующих конденсаторов и от сопротивления, обеспечивающего температурную стабилизацию каскада. Также была исследована АЧХ резонансного усилителя.