- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

- «Основные работы в среде Multisim»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнили

- студенты гр. 5151003/40002		     	Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 		Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

Цель работы

Изучить основы работы в среде «Multisim»: интерфейс проводника программы, принципы построения схем, работа с виртуальными приборами, построение схем, составление уравнений цепи, решение уравнений цепи и вывод результатов.

Постановка задачи

Запустить Multisim.

выбрать пункт меню Файл/Открыть пример и открыть пример «Amplitude Modulator» из папки с установленных программ;

поэкспериментировать с различными внешними видами среды «Multisim»;

с помощью осциллографа изучить принцип амплитудной модуляции;

подключить осциллограф ко входам и выходам операционных усилителей и перемножителей;

изучить принцип работы модулятора;

попробовать изменить цвет с помощью закладки Схема чтобы увидеть изменения, нажать «Применить»;

отметить автоматическое создание резервной копии на закладке Сохранение;

включить или отключить возврат к проводнику компонентов на закладке компоненты;

потренироваться в среде Multisim.

попробовать поместить произвольный элемент, изменить параметр элемента схемы;

закрыть схему с помощью пункта Файл/Закрыть;

запустить Multisim. Открыть окно новой схемы;

вызвать проводник компонентов с помощью кнопки Источники панели элементов или панели компонентов;

найти и поместить на схему элемент заземления и генератор гармонических колебаний;

с помощью инструмента поиск найти микросхему «Analog Devices OP297AZ»;

перед тем как поместить элемент на схему выбрать вариант «А»;

поместить на схему 2-х канальный осциллограф;

соединить добавленные компоненты;

изменить цвет соединительного провода между операционным усилителем и осциллографом на синий;

запустить эмуляцию схемы;

открыть свойства осциллографа и настроить параметры частоты развертки и масштабирования сигнала каналов А и B для приемлемого анализа изображения;

остановить симуляцию;

открыть свойства генератора и установить частоту 2 кГц и амплитуду не более 1.0 В;

собрать схему из 4-5 резисторов, подключенных произвольным образом, где-то последовательно, где-то параллельно. Сопротивление произвольно, но главное - разное (1, 2, 3, 10  Ом и т.д.) После построения схемы расставить амперметры и вольтметры там, где сила и напряжение изменяется, сравнить то, что покажут они с собственными расчётами силы и напряжения в сети, тем самым доказав, что «multisim» работает правильно и что им можно пользоваться.

Ход работы

- Изучение программы «Multisim»:

В программе «Multisim» был открыт файл с примером схемы «Amplitude Modulator» через меню: File → Open Samples. На примере амплитудного модулятора изучен принцип модуляции высокочастотного сигнала низкочастотным, а также визуализация формы модулированного сигнала с помощью осциллографа. Для знакомства с интерфейсом выполнены действия:

изменён цвет проводников через функцию «Color segment»;

активировано автосохранение в настройках (Options → Global Preferences → Save → Auto backup);

проверена возможность возврата к компонентному браузеру (команда Return to Component Browser);

добавлен произвольный компонент из библиотеки с последующим изменением его параметров через окно свойств.

- Создание новой схемы:

Вызвано окно новой схемы (File – New – Schematic Capture). С помощью меню Place – Component на поле добавлены:

источник синусоидального сигнала (Vsin);

элемент заземления (Ground);

операционный усилитель «OP279AZ» (U1A);

виртуальный двухканальный осциллограф (XSC1).

- Для источника заданы параметры:

амплитуда: 1 Vpk;

частота: 1 kHz;

фаза: 0о.

- Сборка схемы:

- Выполнено следующее соединение элементов:

выход генератора соединен с не инвертирующим входом (pin 3) операционного усилителя;

канал А осциллографа подключен к узлу входного сигнала;

канал B осциллографа подключен к выходу усилителя.

- Для повышения наглядности соединение между выходом операционным усилителем и осциллографом выделено синим цветом (через контекстное меню).

- Проведение моделирования:

- Запущена симуляция (Simulate – Run). Настроен осциллограф:

развертка (Timebase): 2 ms/div;

чувствительность каналов А и B: 2 и 5 V/div соответсвтенно;

режим подключения: DC.

- На экране осциллографа зафиксированы следующие наблюдения:

на канале А отображается синусоидальный сигнал входного генератора с амплитудой 1 Vpk и частотой 1 kHz;

на канале B наблюдается усиленный сигнал с небольшой фазовой задержкой, форма - синусоид.

Рисунок 1 – показатели осциллографа

- Изменение параметров сигнала:

- Источник Vsin перенастроен:

амплитуда: 1 Vpk;

частота: 2 kHz.

- Снова запущена симуляция. На канале А зафиксирован входной сигнал с удвоенной частотой, на канале B – выходной сигнал, повторяющий входной по форме, но с характеристиками, определяемыми параметрами операционного усилителя.

Рисунок 2 – показатели осциллографа с измененным параметрам сигнала.

- Анализ работы схемы:

При изменении частоты входного сигнала выходной сигнал также изменяется синхронно, что подтверждает корректность работы операционного усилителя. Форма сигналов остается синусоидой, следовательно заметных искажений в заданном диапазоне частот нет.

- Вторая схема из 5 резисторов:

Пять резисторов расставлены произвольным образом:

R1: 5 Ом, параллельно;

R2: 3 Ом, параллельно;

R3: 1 Ом, параллельно;

R4: 2 Ом, параллельно;

R5: 10 Ом, последовательно.

- Перед этим на поле добавлены:

2 элемента заземления (Ground);

источник постоянного напряжения (DC_POWER).

- Для проверки точности расчетов в схему были включены амперметры — их установили в разрыв ветвей с различным распределением тока, а также вольтметры — подключили параллельно резисторам, имеющим разное включение.

- После размещения всех измерительных приборов в точках, где наблюдаются изменения силы тока и напряжения, полученные результаты сравнили с самостоятельно выполненными расчетами. Это подтвердило корректность работы программы Multisim.

Рисунок 3 - схема с резисторами.

| Элемент | Сопротивление R , kОм | Напряжение U, В | Ток I, А | Совпадение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - R1 | - 5 | - 1,79 | - 0,359 | - Да |
| - R2 | - 3 | - 1,79 | - 0,598 | - Да |
| - R3 | - 1 | - 0,64 | - 0,638 | - Да |
| - R4 | - 2 | - 0,64 | - 0,319 | - Да |
| - R5 | - 10 | - 9,57 | - 0,957 | - Да |

Таблица 1 - сравнение расчетных и экспериментальных Multisim данных

R21 = R2 * R1 / R2 + R1 = 15/8 = 1,88 Ом.

R34 = R3 * R4 / R3 + R4 = 2/3 = 0,67 Ом.

Rобщ = R21 + R34 + R5  = 10+1,88+0,67 = 12,55 Ом.

Iобщ = U / Rобщ = 12/12,55 = 0,96 А.

U21 = I * R21 = 0,96 * 1,88 = 1,8 В.

U34 = I * R34 = 0,96 * 0,67 = 0,64 В.

U5 = I * R5 = 0,96 * 10 = 9,6 В.

I1 = U21 / R1 = 1,8 / 5 = 0,36 А

I2 = U23 / R2 = 1,8 / 3 = 0,6 А.

I3 = U34 / R3 = 0,67 / 1 = 0,67 А.

I4 = U34 / R4 = 0,67 / 2 = 0,35 А.

Если проводить более точные расчёты без округлений, то все значения совпадут.

контрольные вопросы

- Что такое амплитудная модуляция?

Амплитудная модуляция – это способ передачи информации, при котором амплитуда несущего высокочастотного колебания изменяется пропорционально мгновенному значению низкочастотного модулирующего сигнала. Частота и фаза несущей при этом остаются постоянными.

- Определите понятие коэффициента модуляции. Приведите примеры.

Коэффициент модуляции – это величина, показывающая, насколько изменяется амплитуда несущего колебания под воздействием модулирующего сигнала. Вычисляется как m = Aмод / Aнес, где Aмод – это амплитуда модулирующего сигнала, а Aнес – это амплитуда несущего сигнала. Пример: m = 0,5 (амплитуда изменяется на 50%), m = 1 (полная модуляция, изменяется на 100%), m > 1 (режим перемодуляции, сигнал искажается).

- Преимущества и недостатки амплитудной модуляции.

Преимущества: простота реализации передатчиков и приемников. Возможность приема сигнала простыми схемами.

Недостатки: низкая помехоустойчивость (шумы и наводки изменяют амплитуду сигнала). Низкий КПД (большая часть энергии уходит на несущую). Ограниченная полоса пропускания и качество передачи.

- Вид радиосигнала при передаче цифровой информации с применением амплитудной модуляции.

При цифровой передаче используется амплитудная манипуляция (Amplitude Shift Keying). Логический («0» и «1» кодируются различными амплитудами несущей. В простейшем случае «0» может соответствовать отсутствию сигнала, а «1» – наличию несущей с определенной амплитудой. На осциллографе сигнал выглядит как участки с «несущей» и «тишиной» или как ступенчатое изменение амплитуды.

- Как изменится выходной сигнал при воздействии на вход сигнала амплитудой 50 В и выше. Что может произойти со схемой при таком случае.

При подаче слишком большой амплитуды входной сигнал будет обрезаться и искажаться, так как операционный усилитель и другие элементы имеют ограничения по входному напряжению. Возможна перегрузка входных каскадов, появление нелинейных искажений. При значительном превышении допустимого уровня может произойти перегрев и выход из строя компонентов схемы.

- Где используются нелинейные сигналы?

Нелинейные сигналы применяются в: радиотехнике (модуляции, частотного умножения), системах связи (для формирования и обработки модулированных сигналов), измерительной технике (для выделения полезного сигнала на фоне шумов), медицинской электронике (например, ЭКГ), цифровой технике (в виде импульсов, имеющих резкие фронты и нелинейную форму).

Вывод

В рамках лабораторной работы в программе Multisim было освоено применение базовых инструментов и выполнено моделирование электрических цепей. На примере схемы амплитудного модулятора и операционного усилителя приобретены навыки использования виртуального осциллографа: настройка каналов, установка временной развёртки и режимов отображения сигналов. На экране осциллографа удалось наблюдать форму сигнала, измерить его амплитуду и оценить фазовые соотношения. Результаты моделирования подтвердили корректность работы схемы и продемонстрировали процессы усиления и преобразования сигналов. Во второй части работы была смоделирована комбинированная цепь, содержащая последовательно и параллельно соединённые резисторы. Для верификации точности моделирования в Multisim были вычислены значения токов и напряжений на каждом компоненте, после чего проведены измерения с использованием виртуальных амперметров и вольтметров. Сравнение данных показало полное соответствие результатов расчётов и моделирования. Таким образом, выполнение работы подтвердило, что Multisim представляет собой удобный и достоверный инструмент для проектирования и анализа электрических схем. Программа не только способствует закреплению теоретических знаний, но и обеспечивает проведение наглядных виртуальных экспериментов, повышая эффективность учебного процесса.