- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

- «RL- и RC-ЦЕПИ»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнили

- студенты гр. 5151003/40002		     	Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 		Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

Цель работы

Изучить процессы, протекающие в электрических цепях, содержащих реактивные элементы, и приобрести навыки использования генератора гармонических сигналов и вольтметра.

Постановка задачи

- Исследование свойств последовательных соединений резистора и конденсатора/катушки индуктивности, исследование физики процесса заряда-разряда конденсатора.

Ход работы

- RC соединение:

Построим схему из последовательно соединенных резисторов и конденсатора:

Рисунок 1 – цепь с конденсатором

Возьмем произвольные значения R1 = 1,1кОм, R2 = 1,4кОм, R3 = 1,7кОм и С1 = 25nF, C2 = 150nF и C3 = 750nF.

| Частота напряжения | 0,1 кГц | 0,3 кГц | 0,5 кГц | 1 кГц | 1,5 кГц | 2 кГц | 5 кГц | 15 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc/R1, C1 | 1,999 | 1,99 | 1,973 | 1,899 | 1,791 | 1,668 | 1,034 | 0,395 |
| Uc/R1, C2 | 1,962 | 1,718 | 1,419 | 0,899 | 0,637 | 0,488 | 0,2 | 0,067 |
| Uc/R1, C3 | 1,419 | 0,637 | 0,395 | 0,2 | 0,134 | 0,101 | 0,04 | 0,013 |
| Uc/R2, C1 | 1,999 | 1,987 | 1,965 | 1,871 | 1,74 | 1,595 | 0,935 | 0,347 |
| Uc/R2, C2 | 1,95 | 1,653 | 1,322 | 0,807 | 0,564 | 0,43 | 0,176 | 0,059 |
| Uc/R2, C3 | 1,322 | 0,564 | 0,347 | 0,176 | 0,117 | 0,088 | 0,035 | 0,012 |
| Uc/R3, C1 | 1,998 | 1,984 | 1,956 | 1,84 | 1,686 | 1,523 | 0,851 | 0,309 |
| Uc/R3, C2 | 1,938 | 1,588 | 1,233 | 0,729 | 0,505 | 0,384 | 0,156 | 0,052 |
| Uc/R3, C3 | 1,233 | 0,505 | 0,309 | 0,156 | 0,104 | 0,078 | 0,031 | 0,01 |

Таблица 1 – Зависимость напряжения от частот

Рисунок 2 – График зависимости напряжения от частоты

С повышением частоты сигнала выходное напряжение уменьшается. Это происходит из-за наличия в цепи активного сопротивления R и ёмкостного сопротивления Xc. Ёмкостное сопротивление рассчитывается по формуле Xc = 1/(ω·C) = 1/(2πf·C). Таким образом, при увеличении частоты f ёмкостное сопротивление Xc уменьшается, что приводит к снижению выходного напряжения.

Рисунок 3 – Векторная диаграмма напряжения и токов цепи

- RL соединение:

Построим схему из последовательно соединенных резисторов и катушки индуктивности.

Рисунок 4 – Схема цепи с катушкой индуктивности

Возьмем значения для R1, R2 и R3 как в прошлом пункте и L1 = 4мГн, L2 = 6мГн, L3 = 9мГн.

| Частота напряжения | 0,5 кГц | 1 кГц | 1,5 кГц | 2 кГц | 2,5 кГц | 3 кГц | 3,5 кГц | 5кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL/R1, L1 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,12 |
| UL/R1, L2 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,09 | 0,108 | 0,126 | 0,18 |
| UL/R1, L3 | 0,027 | 0,054 | 0,081 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,188 | 0,268 |
| UL/R2, L1 | 0,011 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,105 |
| UL/R2, L2 | 0,016 | 0,032 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,094 | 0,11 | 0,157 |
| UL/R2, L3 | 0,024 | 0,047 | 0,071 | 0,094 | 0,118 | 0,141 | 0,165 | 0,235 |
| UL/R3, L1 | 0,009 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,093 |
| UL/R3, L2 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,07 | 0,084 | 0,098 | 0,14 |
| UL/R3, L3 | 0,021 | 0,042 | 0,063 | 0,084 | 0,105 | 0,126 | 0,147 | 0,209 |

Таблица 2 – Зависимость напряжения от частот

Рисунок 5 – График зависимости напряжения от частоты

С увеличением частоты сигнала наблюдается рост выходного напряжения. Данное явление объясняется наличием в цепи активного сопротивления R и индуктивного сопротивления XL. Индуктивное сопротивление определяется по формуле XL = ω·L = 2πf·L. Следовательно, при увеличении частоты f индуктивное сопротивление XL возрастает, что приводит к увеличению выходного напряжения.

Рисунок 6 – Векторная диаграмма напряжения и токов цепи

- RC – переходный процесс:

- Соберем схему для исследования физики процесса заряда конденсатора.

- Рисунок 7 – Схема для исследования процесса зарядки конденсатора

- Сначала, оставляя коэффициент заполнения постоянным и равным 50%, посмотрим показания осциллографа при частотах 1 Гц, 25 Гц, 80 Гц, 240 Гц, 600 Гц.

- Рисунок 8 – Показания осциллографа при частоте 1 Гц

- Рисунок 9 – Показания осциллографа при частоте 25 Гц

- Рисунок 10 – Показания осциллографа при частоте 80 Гц

- Рисунок 11 – Показания осциллографа при частоте 240 Гц

- Рисунок 12 – Показания осциллографа при частоте 600 Гц

- Затем при постоянной частоте 10 Гц посмотрим показания осциллографа при коэффициентах заполнения 10%, 30%, 70%, 90%.

- Рисунок 13 – Показания осциллографа при коэффициенте заполнения 10%

- Рисунок 14 – Показания осциллографа при коэффициенте заполнения 30%

- Рисунок 15 – Показания осциллографа при коэффициенте заполнения 70%

- Рисунок 15 – Показания осциллографа при коэффициенте заполнения 90%

- Таким образом, чем больше частота, тем быстрее заряжается конденсатор. Коэффициент заполнения влияет на симметричность волны.

контрольные вопросы

- Как соотносятся величины действующего напряжения и амплитуда гармонического напряжения?

Между действующим значением напряжения (U) и амплитудой гармонического напряжения (Um) существует следующая зависимость:
U = um / √2.

Гармоническое напряжение — это переменное напряжение, изменяющееся во времени по синусоидальному закону. Амплитуда (Um) соответствует максимальному мгновенному значению напряжения за период;

Действующее напряжение — это эквивалентное значение постоянного напряжения, которое выделяет в нагрузке такую же среднюю мощность, что и данное переменное напряжение. Поскольку мгновенные значения гармонического напряжения постоянно изменяются, его действующее значение оказывается меньше амплитудного;

Физический смысл соотношения заключается в том, что средняя мощность, выделяемая гармоническим током за период, совпадает с мощностью постоянного тока при значении напряжения, равном Um / √2. Именно это эквивалентное значение и принимается за действующее напряжение.

- Определите в системе координат и докажите фазовое соотношение векторов токов и напряжений в RC и RL схемах.

RC-цепь формируется последовательным соединением резистора (R) и конденсатора (C). В такой цепи наблюдается опережение тока по фазе относительно напряжения на угол φ. Это означает, что вектор тока I ориентирован на угол φ вперед по сравнению с вектором напряжения U. Доказательство:

Реактивное сопротивление конденсатора выражается как Xc = 1/(ωC), где ω представляет угловую частоту. Полное сопротивление цепи рассчитывается по формуле Z = √(R² + Xc²). Тангенс угла фазового сдвига определяется как tg(φ) = Xc/R = 1/(ωRC). Из приведенных формул следует, что φ имеет отрицательное значение, что подтверждает опережающий характер тока относительно напряжения;

RL-цепь состоит из последовательно соединенных резистора (R) и катушки индуктивности (L). В данной конфигурации напряжение опережает ток по фазе на угол φ. Таким образом, вектор напряжения U направлен на угол φ вперед относительно вектора тока I. Доказательство:

Реактивное сопротивление катушки индуктивности определяется как XL = ωL. Полное сопротивление цепи вычисляется по формуле Z = √(R² + XL²). Тангенс угла фазового сдвига выражается как tg(φ) = XL/R = ωL/R. Положительное значение φ в последней формуле указывает на опережение напряжения относительно тока.

- Формула конденсатора.

C = Q / U, где:

C - емкость конденсатора (измеряется в Фарадах, F);

Q - заряд, накопленный на конденсаторе (измеряется в Кулонах, C);

U - напряжение на конденсаторе (измеряется в Вольтах, V).

- Формула индуктивности.

Индуктивность катушки: L = (μ  N2A) / d, где:

L - индуктивность катушки (измеряется в Генри, H);

μ - магнитная проницаемость среды (измеряется в Генри на метр, H/м);

N - число витков катушки;

A - площадь поперечного сечения катушки (измеряется в квадратных метрах, м2);

d - длина катушки (измеряется в метрах, м).

- Какова амплитуда напряжения и действующее значение напряжения для сети 220В?

Чтобы найти амплитуду напряжения, нужно использовать формулу, связывающую действующее значение и амплитуду: Um= U*√2, где:

Um - амплитуда напряжения;

U - действующее значение напряжения;

Подставляя значение действующего напряжения 220 В, получим: Um = 220 В*√2 ≈ 311 B, таким образом, амплитуда напряжения в сети 220 В составляет примерно 311 В.

Вывод

В рамках лабораторной работы было проведено исследование процессов в электрических цепях с реактивными компонентами, а также освоена практика работы с генератором гармонических сигналов и милливольтметром. Были собраны и проанализированы две схемы: с использованием конденсатора и катушки индуктивности. В процессе эксперимента зафиксированы показания вольтметра и выполнено построение соответствующих графиков.