- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

- Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

- «Триггеры, счётчики и регистры»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		     Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 	  Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

- ЦЕль работы

Изучить функционирования триггеров различных типов и экспериментально определить таблицы состояния (таблицы истинности) триггеров. Изучить функционирования счётчиков и регистров.

- Ход работы

- Исследования асинхронного RS-триггера с инверсными входами.

Была составлена схема асинхронного RS-триггера с инверсными входами. Подавая на входы триггера различные комбинации логических уровней, были проведены измерения.

Рисунок 1 – Схема асинхронного RS-триггера

| R | S | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | - | Запрещено |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Q | Q | Хранение |

Таблица 1 – Асинхронный RS-триггер

- Исследование синхронного RS-триггера.

Была составлена схема синхронного RS-триггера. Подавая на входы триггера различные комбинации логических уровней, были проведены измерения и составлена таблица.

Рисунок 2 – Схема синхронного RS-триггера

| S | C | R | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Запрещено |

Таблица 2 – Состояние синхронного RS-триггера

- Исследование D-триггера.

Составим D-триггера. Он состоит из двухступенчатого RS-триггера (который состоит из двух синхронных + элемент НЕ) и дополнительного элемента НЕ.

Рисунок 3 – Схема D-триггера

| D | C | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | - | - | Хранение |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |

Таблица 3 – D-триггер

- Исследование MS-триггера.

Было проведено исследование двухступенчатого триггера и построена таблица состояний.

Рисунок 4 – MS-триггер

| S | C | R | Q | Q | Q1 | Q1 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q | Q | Q1 | Q1 | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q | Q | Q1 | Q1 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Q1 | Q1 | Сброс на 0 на 2-м триггере |
| 0 | 1 | 1 | Q | Q | 0 | 1 | Сброс на 0 на 1-м триггере |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Q1 | Q1 | Установка 1 на 2-м триггере |
| 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | Установка 1 на 1-м триггере |
| 1 | 1 | 0 | - | - | Q1 | Q1 | Запрещено для 2-го |
| 1 | 1 | 1 | Q | Q | - | - | Запрещено для 1-го |

Таблица 4 – Состояние двухступенчатого триггера (MS-триггера)

- JK-триггер:

Было проведено исследование JK-триггера и построена его таблица состояний.

Рисунок 5 – JK-триггер

| J | C | K | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | - | - | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Инверсия |

Таблица 5 – Состояние JK-триггера

- Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах:

Было проведено исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

У суммирующего счетчика входное двоичное число, хранимое в триггерах схемы, увеличивается при поступлении на его вход первого импульса. В исходном состоянии во всех триггерах счетчика записаны нули

Рисунок 6 – Суммирующий счётчик на JK-триггерах

Рисунок 7 – Временная диаграмма суммирующего счётчика на JK-триггерах

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6 – Состояние суммирующего счётчика на JK-триггерах

- Исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах:

Было проведено исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

Рисунок 8 – Схема вычитающего счётчика на JK-триггерах

Рисунок 9 – Временная диаграмма вычитающего счётчика на JK-триггерах

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 7 – Состояние вычитающего счётчика на JK-триггерах

- Суммирующий счетчик на JK-триггерах с дополнительным входом R:

Было проведено исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

Рисунок 10 – Схема суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R

Рисунок 11 – Временная диаграмма суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 8 – Состояние суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R

- Исследование последовательного регистра на D-триггерах:

Было проведено исследование последовательного регистра на D-триггерах, взяты показания анализатора логических сигналов.

Рисунок 12 – Схема последовательного регистра на D-триггерах

Рисунок 13 – Временная диаграмма последовательного регистра на D-триггерах

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9 – Состояние последовательного регистра на D-триггерах

- контрольные Вопросы

- Нарисуйте временные диаграммы установки синхронного D-триггера в нулевое и единичное состояния:

Установка в «1»: Перед фронтом такта D=1. В момент фронта такта Q скачком становится «1».

Установка в «0»: Перед фронтом такта D=0. В момент фронта такта Q скачком становится «0».

Как выглядит диаграмма:

Такт (C): Прямоугольные импульсы.

Данные (D): Прямоугольник, который устанавливается в «1» или «0» до того, как такт станет «1».

Выход (Q): Меняет своё состояние строго в момент перехода такта из «0» в «1», копируя значение, которое было на D в этот момент.

- 2.	Используя элемент И-НЕ, нарисуйте схему D-триггера со статической синхронизацией:

- Схема D-триггера со статической синхронизацией с использованием элемента И-НЕ:

- D

- │

- ───|────┐

- │           ├───┐

- ┌┼┐        │         │

- │││        │         ┴ Q

- └┼┘        │

- │           │

- ───|────┘

- │

- └───CLK

- 3.	Можно ли собрать JK-триггер на основе асинхронного RS-триггера.

- Да, можно собрать JK-триггер на основе асинхронного RS-триггера. Для этого потребуется использовать дополнительные логические элементы и схемы обратной связи для обеспечения правильного переключения триггера при различных комбинациях входных сигналов J и K.

- 4.	Постройте схему четырёхразрядного суммирующего двоичного счетчика с модулем, равным 12:

- Биполярные транзисторы:

- _             _              _             _

- |D |         |D |          |D |          |D |

- | _ |         | _ |          | _ |          | _ |

- Q0         Q1           Q2          Q3

- │            │             │            │

- ┌┼┐      ┌┼┐        ┌┼┐      ┌┼┐

- └┼┘      └┼┘        └┼┘      └┼┘

- │            │             │            │

- ───|─────|─────|─────|

- │            │             │            │

- │            │             │          CLK

- 5.	Нарисуйте схему трёхразрядного вычитающего счетчика с показаниями, изменяющимися от 7 до 2:

- __           __            __

- |D |          |D |          |D |

- |__|          |__|          |__|

- Q0           Q1          Q2

- │             │            │

- ┌┼┐       ┌┼┐       ┌┼┐

- └┼┘       └┼┘       └┼┘

- │             │            │

- ───|─────|─────|

- │             │            │

- │             │          CLK

- 6.	Принцип анализа состояния триггера с учетом входных воздействий:

- Анализ состояния триггера осуществляется на основе текущих входных сигналов и внутреннего состояния триггера. Входные воздействия (логические сигналы) определяют, как изменится состояние триггера на следующем такте. Этот принцип позволяет предсказывать поведение триггера при различных комбинациях входных сигналов, обеспечивая надежную работу схемы.

- выводы

В ходе лабораторной работы были изучены схемы триггеров различных типов и экспериментально определены таблицы состояний триггеров.