- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

- Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

- «Спектры сигналов»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		     Бартенев А. А.

<подпись>

- Старший    							 	  Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

- ЦЕль работы

Исследовать отличия спектрального и временного представления сигналов; освоить методику расчета амплитудных и фазовых спектров периодических сигналов; изучить основные параметры анализатора спектра и экспериментально исследовать амплитудные спектры типовых периодических сигналов.

- Постановка задачи

Зафиксировать форму и спектр гармонического сигнала с частотой из диапазона от 2 до 10 кГц. Исследовать зависимость спектра от формы сигнала. Исследовать спектр последовательности прямоугольных импульсов, определить зависимость спектра от частоты, длительности и амплитуды этих импульсов. Рассчитать с использованием формул, описывающих ряд Фурье, амплитудный и фазовый спектры последовательности прямоугольных импульсов и сравнить с полученными экспериментально.

- Ход работы

- Построим схему для исследования спектров сигналов.

Она включает функциональный генератор сигналов, анализатор спектра, вольтметр и осциллограф.

Рисунок 1 – Схема исследования

- Определим форму и спектр гармонического сигнала. При частоте 10кГц и амплитуде 1В.

Рисунок 2 – Показания функционального генератора для гармонического сигнала

Рисунок 3 – Показания осциллографа для гармонического сигнала

Рисунок 4 – Показания анализатора спектра для гармонического сигнала

- Исследуем зависимость спектра от формы сигнала.

Подадим на вход анализатора треугольный сигнал. Частота 10кГц, длительность 50%, амплитуда 1В.

Рисунок 5 – Показания функционального генератора для треугольного сигнала

Рисунок 6 – Показания осциллографа для треугольного сигнала

Рисунок 7 – Показания анализатора спектра для треугольного сигнала

Подадим на вход анализатора прямоугольный сигнал. Частота 10кГц, длительность 50%, амплитуда 1В.

Рисунок 8 – Показания функционального генератора для прямоугольного сигнала

Рисунок 9 – Показания осциллографа для прямоугольного сигнала

Рисунок 10 – Показания анализатора спектра для прямоугольного сигнала

- Исследуем спектр последовательности прямоугольных импульсов.

Для этого рассмотрим несколько случаев разных значений, чтобы определить зависимость спектра от частоты, длительности и амплитуды этих импульсов.

Пусть частота 5кГц, амплитуда 1В, длительность 50%;

Рисунок 11 - Показания функционального генератора для первого случая

Рисунок 12 – Показания осциллографа для первого случая

Рисунок 13 – Показания анализатора спектра для первого случая

Пусть частота 10кГц, амплитуда 1В, длительность 80%;

Рисунок 14 – Показания функционального генератора для второго случая

Рисунок 15 – Показания осциллографа для второго случая

Рисунок 16 – Показания анализатора спектра для второго случая

Пусть частота 5кГц, амплитуда 4В, длительность 50%;

Рисунок 17 – Показания функционального генератора для третьего случая

Рисунок 18 – Показания осциллографа для третьего случая

Рисунок 19 – Показания анализатора спектра для третьего случая

Пусть частота 10кГц, амплитуда 4В, длительность 80%.

Рисунок 20 – Показания функционального генератора для четвёртого случая

Рисунок 21 – Показания осциллографа для четвёртого случая

Рисунок 22 – Показания анализатора спектра для четвёртого случая

- Рассчитаем с использованием формул, описывающих ряд Фурье, амплитудный и фазовый спектры последовательности прямоугольных импульсов для экспериментального исследования: частота 5кГц, амплитуда 1В, длительность 50%.

Используем формулу:

fwt= 4amπsinwt+13sin3wt+…+111sin11wt ,

где am = 1B, f(0) = 5кГц, T=1f(0)=0,2мc, w = 2*π*f = 31415,93Гц,  4amπ=1,273В .

| Гармоника | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперимент | 1,268 | 0,419 | 0,249 | 0,180 | 0,142 |
| Расчет | 4π*1=1,273 | 4π*13=0,424 | 4π*15=0,255 | 4π*17=0,182 | 4π*19=0,141 |
| Ошибка | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,001 |

Таблица 1 - Сравнение экспериментальных и расчётных значений амплитуд гармоник прямоугольного сигнала

fx = 1.273*sin(x) + 0.424*sin(3x) + 0.255*sin(5x) + 0.182*sin(7x) + 0.141*sin(9x)

Рисунок 23 - Теоретический сигнал прямоугольной формы, восстановленный по ряду Фурье (5 гармоник)

- контрольные Вопросы

- Как используются знание спектра сигнала при организации системы передачи информации:

предотвращение искажений, фильтрация шумов и помех, определение пропускной способности сигнала.

- 2.	Как используются знание спектра сигналов при формировании системы многоканальной связи:

Разделение каналов связи по частотам, разделение каналов по времени, (избегание наложения каналов) и повышение эффективности использования полосы допустимых частот при помощи интерференции.

- 3.	Как вы считаете, возможно ли путём изменения формы спектра сигнала влиять на дальность его распространения:

Да, изменение формы спектра сигнала может влиять на дальность его распространения. Если сигнал имеет узкий спектр, то он меньше искажается и может распространяться дальше.

Широкополосные сигналы быстрее затухают и сильнее искажаются при прохождении через среду. Поэтому изменение формы спектра (например, сужение его) может увеличить дальность связи.

Это связано с разными факторами, материал через который проходит сигнал, перекрывается ли сигнал другим и т.п.

- 4.	Представьте спектр гармонического сигнала:

Гармонический сигнал (синус) имеет одну гармонику в спектре - одна линия на частоте f0. На осциллографе – синусоида, на спектроанализаторе – один пик.

- 5.	Как выглядит структурная схема параллельного анализатора спектра:

Сигнал поступает параллельно на набор фильтров, каждый из которых пропускает свой узкий диапазон частот. За фильтрами стоят детекторы амплитуды. Выходы детекторов собираются на индикаторе, где формируется спектр.

- 6.	Работа последовательного анализатора спектра по структурной схеме:

В нем используется один перенастраиваемый фильтр. Этот же фильтр поочередно перестраивается на разные частоты. На выходе фиксируется амплитуда сигнала для каждой частоты. Так постепенно формируется весь спектр.

- выводы

В рамках проведённых исследований выполнено сравнительное изучение сигналов во временной и спектральной областях. Экспериментально подтверждено, что спектр гармонического сигнала характеризуется единственной спектральной компонентой, в то время как несинусоидальные сигналы демонстрируют наличие множества гармонических составляющих. Установлено, что треугольный и пилообразный сигналы обладают быстро затухающим спектром, тогда как прямоугольные импульсы сохраняют значительное количество гармоник даже на высоких частотах, причём состав спектра существенно зависит от скважности. Сопоставление экспериментальных данных с теоретическими расчётами выявило их удовлетворительное соответствие, а наблюдаемые незначительные отклонения обусловлены инструментальной погрешностью измерительного оборудования. Полученные результаты подтверждают фундаментальную взаимосвязь между формой сигнала и его спектральным составом, а также практическую ценность спектрального анализа в задачах обработки сигналов и организации систем связи.